附件1：

《居民身份证制证用数字相片技术要求》

1、规格358像素（宽）×441像素（高），分辨率350dpi；

2、颜色模式24位RGB真彩色。

3、压缩方式采用JPEG压缩技术，压缩品质因子70(一般相片的文件容量在14k～20k字节之间)，符合ISODIS10918-1要求。

4、一般性要求不着制式服装，常戴眼镜的居民应配戴眼镜。要求人像清晰，层次丰富，神态自然，无明显畸变。

5、头像大小及位置人像在相片矩形框内水平居中，脸部宽207像素±14像素，头顶发迹距相片上边沿7像素～21像素，眼睛所在位置距相片下边沿的距离不小于207像素，当头顶发迹距相片上边沿距离与眼睛所在位置距相片下边沿的距离不能同时满足上述要求的情况下，应优先保证眼睛所在位置距相片下边沿的距离不小于207像素，特殊情况下可部分切除耸立过高的头发。

6、背景、边框白色背景，无边框。

7、标样数字相片

8、标准值的偏差△EA*B*小于10（标准值：A*=12.51，B*=10.39），6号色块与标准值的偏差△EA*B*小于10（标准值：A*=14.88，B*=12.86）。

9、灰度偏差标样数字相片1号灰板的亮度值[(R+G+B)/3]应小于60。标样数字相片2号灰板的亮度值[(R+G+B)/3]为100±15。标样数字相片3号灰板的亮度值[(R+G+B)/3]为150±15。标样数字相片4号灰板的亮度值[(R+G+B)/3]为200±154.

10、清晰度标样数字相片的红色弧线处线条应清晰可辨。